# Documentación del Módulo: silver_provisioning

## 1. Visión General y Estratégica

silver_provisioning es el “cerebro ejecutor” de la suite ISP. Mientras que silver_network define qué equipos existen, silver_provisioning define cómo hablar con ellos y qué hacer.

Este módulo implementa la lógica de conexión (Telnet, SSH, API), los drivers por marca (Huawei, ZTE, V-SOL, Mikrotik) y las automatizaciones que configuran los equipos remotamente cuando ocurren eventos comerciales (ej. activar un contrato).

### 1.1. Objetivos Técnicos

- Abstracción de Hardware: Permitir que los operadores activen servicios sin conocer los comandos CLI específicos de cada marca.

- Automatización Zero-Touch: Aprovisionar ONUs y configurar Routers automáticamente.

- Sincronización Bidireccional: Leer el estado real de la red (Discovery) y escribir la configuración deseada (Provisioning).

## 2. Alcance Funcional

### 2.1. Extensiones a silver.olt

El módulo inyecta la lógica de control en el modelo de OLT definido en silver_network:

- Descubrimiento de ONUs (action_discover_onus):

  - Se conecta a la OLT.

  - Ejecuta comandos de “auto-find” (ej. show onu auto-find).

  - Parsea la salida de texto crudo.

  - Crea o actualiza registros en silver.olt.discovered.onu.

  - Filtra ONUs ya aprovisionadas para mostrar solo las nuevas.

- Sincronización Manual (action_sync_olt_manual):

  - Aplica cambios masivos de configuración (ej. cambiar DNS, perfiles de velocidad) a todas las ONUs activas de una OLT.

- Métodos de Aprovisionamiento (_provision_onu_*):

  - _provision_onu_base: Asocia la ONU al puerto PON, asigna TCONT, Gemport y VLANs.

  - _provision_onu_wan: Configura la WAN IP (PPPoE/DHCP/Static) dentro de la ONU (Tr-069/OMCI).

  - _provision_onu_wifi: Configura SSID y Password remotamente.

### 2.2. Gestión de Comandos y Logs

El método _execute_with_logging es el núcleo transaccional: 1. Abre conexión con el driver adecuado. 2. Envía la secuencia de comandos. 3. Captura la respuesta. 4. Logging: Escribe un registro detallado (comando enviado + respuesta recibida) en el Chatter (muro de mensajes) del contrato asociado. Esto es vital para auditoría y debugging. 5. Manejo de Errores: Si un comando falla, intenta un rollback o lanza una excepción clara al usuario.

### 2.3. Modelos de Soporte

- silver.olt.discovered.onu: Tabla temporal para ONUs conectadas físicamente pero no dadas de alta en el sistema.

- Wizards: Asistentes para seleccionar una ONU descubierta y asignarla a un contrato.

## 3. Flujos de Trabajo Críticos

### 3.1. Alta de Servicio (Provisioning)

- Desde el contrato (silver.contract), se selecciona “Activar”.

- El sistema busca una ONU descubierta (o permite ingresar serial manual).

- silver_provisioning se conecta a la OLT.

- Ejecuta la secuencia de alta (Profile -> Tcont -> Gemport -> Service Port).

- Si es exitoso, cambia el estado del contrato a “Activo” y guarda el log.

### 3.2. Corte y Reconexión

- Al suspender un contrato, se invoca disable_onu.

- El módulo envía el comando de desactivación administrativa al puerto de la ONU.

- Al reactivar, se envía el comando inverso.

## 4. Instalación y Dependencias

- Dependencias:

  - silver_network (Hereda sus modelos).

  - silver_contract (Interactúa con el estado del contrato).

  - Librerías Python: Requiere paramiko o librerías similares para conexiones SSH/Telnet (generalmente manejadas en silver_netdev).